BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

Họ và tên: Phạm Anh Quân

Lớp: CNTT18-09

Mã SV: 1871020471

2. Sơ đồ mạng (Topology) và Bảng hoạch định IP

Bảng phân chia VLAN và IP:

| VLAN10 ( hành chính) | Dải IP 192.168.10.0/24 | PC: HC1 - 192.168.10.11 | HC2 - 192.168.10.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN20 ( kế toán ) | Dải IP 192.168.20.0/24 | PC: KT1 - 192.168.20.11 | KT2 - 192.168.20.12 |
| VLAN30 ( kỹ thuật ) | Dải IP 192.168.30.0/24 | PC: KY1 - 192.168.30.11 | KY2 - 192.168.30.12 |

3. Nội dung cấu hình chi tiết (Kèm hình ảnh CLI)

Cấu hình trên SW1 và SW2:

- Lệnh tạo các VLAN (vlan 10, vlan 20, vlan 30) và đặt tên phòng ban.

- Lệnh gán cổng Access (switchport mode access, switchport access vlan...).

- Lệnh cấu hình đường Trunk (switchport mode trunk, switchport trunk allowed vlan 10,20,30).

Hình ảnh xác minh: Chụp màn hình kết quả lệnh show vlan brief và show interfaces trunk trên cả hai switch để chứng minh cấu hình đã chính xác.

4. Kết quả kiểm thử kết nối (Ping Test)

Ảnh thứ nhất : Thể hiện kết quả ping cùng VLAN (HC1 ping sang HC2 - 192.168.10.12), các gói tin trả về Reply from... chứng minh các máy cùng VLAN thông nhau hoàn hảo.

Ảnh thứ hai: Thể hiện kết quả ping khác VLAN (HC1 ping sang KT1 - 192.168.20.11), kết quả trả về Request timed out. chứng minh việc cách ly phân đoạn mạng VLAN hoạt động chính xác.

5. Phần xử lý sự cố

Lỗi 1 (Gán sai cổng VLAN):

- Hiện tượng: Gán nhầm cổng Fa0/1 sang VLAN khác dẫn đến mất kết nối nội bộ.

- Cách xử lý: Dùng lệnh switchport access vlan 10 để đưa cổng về đúng VLAN ban đầu.

Lỗi 2 (Thiếu VLAN trên đường Trunk):

- Hiện tượng: Cấu hình Trunk bị thiếu VLAN 30 khiến phòng Kỹ thuật mất kết nối.

- Cách xử lý: Dùng lệnh switchport trunk allowed vlan 10,20,30 để bổ sung đầy đủ dải VLAN.

- Đoạn cấu hình lỗi/mô phỏng lỗi: Lệnh switchport trunk allowed vlan 10,20 (được thực hiện ở cuối phần hiển thị) đã vô tình giới hạn đường Trunk qua cổng GigabitEthernet0/1 chỉ cho phép VLAN 10 và 20 đi qua, làm đứt kết nối của VLAN 30.

- Đoạn kiểm tra ở giữa (show interfaces trunk): Thể hiện trạng thái trước đó khi đường Trunk đang cho phép đủ 10, 20, 30.

Lỗi 3 (Sai chế độ cổng liên kết):

- Hiện tượng: Cổng Gi0/1 bị chuyển nhầm thành chế độ Access làm sập toàn bộ đường liên kết giữa 2 tầng.

- Cách xử lý: Dùng lệnh switchport mode trunk để khôi phục trạng thái Trunk.

6. Kết luận

- Hoàn thành mục tiêu: Bài thực hành đã triển khai thành công mô hình mạng LAN ảo (VLAN) gồm 2 Switch và 6 máy tính phân chia thành 3 phòng ban độc lập (VLAN 10 - Hành chính, VLAN 20 - Kế toán, VLAN 30 - Kỹ thuật).

- Kiểm chứng tính năng: Cấu hình thành công đường truyền Trunk (chuẩn 802.1Q) giữa hai switch giúp các thiết bị cùng VLAN ở các switch khác nhau vẫn liên lạc thông suốt, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cách ly bảo mật ở tầng Layer 2 giữa các VLAN khác nhau.

- Kỹ năng xử lý sự cố: Đã nhận diện, phân tích và khắc phục thành công các lỗi cấu hình thường gặp trong thực tế như: gán nhầm cổng Access, thiếu VLAN trên đường Trunk, và sai chế độ cổng liên kết.